NÁVOD K POUŽITÍ

DOF Freedom HD

Poznámka

Bezpečnostní opatření

• Neumisťujte skener do prostředí s přímou expozicí

na sluneční světlo. Silné světlo může interferovat s projekčním světlem ze skeneru

a následně může ovlivnit výkon skenování.

• Po zapnutí skeneru potřebuje skener přibližně 10 sekund k zahřátí.

Po dokončení bootování skeneru spusťte SW ScanApp.

• Nepoužívejte USB WiFi adaptéry společně se skenerem Freedom HD. V pořádku

k dosažení maximálního výkonu využívá Freedom HD plnou šířku pásma USB.

Používání USB WiFi adaptérů může mít za následek selhání skenování.

• Je dobrým zvykem provádět kalibraci skeneru každý den, ale není to povinné.

Proveďte kalibraci skeneru alespoň jednou týdně nebo hned poté, co skener byl

přestěhoval se na jiné místo.

• Nebezpečné přímé světlo – udržujte oči od přímého světla.

SPLŇUJE NORMU IEC 62471

POZOR !!!!  MOŽNOST NEBEZPEČNÉHO OPTICKÉHO ZÁŘENÍ.

NEDÍVEJTE SE DO ZDROJE SVĚTLA V PROVOZU. MŮŽE ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ OČÍ

RIZIKOVÁ SKUPINA 2

Součásti dodávky:

1		2	3	4		5	6			7		8

Zkontrolujte obsah:

Freedom HD 3D skener

Příslušenství:

- Desky - skenovací desky (2ks), 3) kalibrační deska (1ks), 3) víceformátová deska (1ks)

4,5 ) Kabely a konektory - napájecí kabel  220V(1ks), kabel USB (1ks)

6) Příslušenství - Blue Tack (1ks), 7) Mesh Mat (1ks), 8) Scanovací Terč (5 ks)

Volitelné desky - přenosová deska A, přenosová deska S, přenosová deska B,

All-in-One Plate, Transfer Plate a Hybrid Target for

Hmatový skener

Přední strana

Kamera

Projektor

Otočný stolek

Zadní strana

Vypínač

Napájecí kabel

USB port

Zapojení:

Ujistěte se, že vypínač je vypnutý. Zapojte napájecí kabel.

Zapojte USB kabel do poočítače do USB 3.0 portu ze zadní strany PC.

Nepoužívejte USB WIFI adaptéry.